# Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) - UKK TKJ 2026

## Paket 4: Implementasi Jaringan LAN

Tujuan: Siswa mampu merancang, membangun, dan menguji jaringan lokal (LAN) untuk kebutuhan kantor cabang kecil sesuai dengan standar industri.

### TAHAP I: PERENCANAAN & PERSIAPAN

#### 1. Analisis Kebutuhan Perangkat

Berdasarkan skenario, catat kebutuhan perangkat berikut: - Server: 1 Unit (Penyimpanan data pusat) - Router: 1 Unit (Gateway internet & DHCP Server) - Switch: 2 Unit (Menghubungkan antar perangkat) - PC Client: 8 Unit (Komputer karyawan) - Network Printer: 1 Unit (Printer bersama) - Kabel: UTP Cat 5e/6 & Konektor RJ-45

#### 2. Gambar Topologi (Star Topology)

Rancang topologi dengan struktur: 1. Internet masuk ke Router. 2. Router terhubung ke Switch A. 3. Switch A menghubungkan Server, Printer, dan PC1. 4. Switch A terhubung ke Switch B (Trunking/Uplink). 5. Switch B menghubungkan PC2 sampai PC8.

### TAHAP II: IMPLEMENTASI FISIK (CABLING)

#### 1. Pembuatan Kabel Straight-Through (Standar T568B)

Urutan warna kabel pada kedua ujung (Kiri ke Kanan): 1. Putih Oranye 2. Oranye 3. Putih Hijau 4. Biru 5. Putih Biru 6. Hijau 7. Putih Cokelat 8. Cokelat

Langkah Kerja: 1. Kupas jaket kabel sekitar 2 cm. 2. Urutkan kabel sesuai standar T568B di atas. 3. Potong rata ujung kabel agar sejajar. 4. Masukkan ke konektor RJ-45 hingga menyentuh ujung. 5. Press menggunakan Crimping Tool. 6. Tes menggunakan LAN Tester. Pastikan lampu 1-8 menyala berurutan di kedua sisi.

### TAHAP III: KONFIGURASI JARINGAN & IP ADDRESSING

#### 1. Rencana Pengalamatan IP (Contoh)

Gunakan Network: 192.168.10.0/24

| Nama Perangkat | IP Address | Subnet Mask | Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| Router (LAN) | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | - |
| Server | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| Printer | 192.168.10.20 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| PC Client (1-8) | 192.168.10.31-38 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |

#### 2. Langkah Konfigurasi (Windows/Linux)

- Buka Network & Sharing Center > Change Adapter Settings.

- Klik kanan pada Ethernet > Properties > IPv4.

- Pilih “Use the following IP address” dan masukkan data sesuai tabel di atas.

- Klik OK.

### TAHAP IV: PENGUJIAN & DOKUMENTASI

#### 1. Uji Konektivitas (Command Prompt)

Lakukan ping dari salah satu PC Client: - ping 192.168.10.1 (Cek koneksi ke Router/Gateway) - ping 192.168.10.10 (Cek koneksi ke Server) - ping 192.168.10.20 (Cek koneksi ke Printer) - ping [IP PC Lain] (Cek koneksi antar PC)

#### 2. Troubleshooting (Jika Gagal)

- Request Timed Out (RTO): Periksa kabel (LAN Tester) atau pastikan Firewall Windows dalam kondisi non-aktif (saat ujian).

- Destination Host Unreachable: Periksa apakah alamat IP berada dalam satu subnet yang sama.

- Kabel Putus: Lakukan crimping ulang pada ujung konektor.

=== Status Pekerjaan: [ ] Selesai | [ ] Belum Selesai Tanda Tangan Penguji: ____________________

# Panduan Konfigurasi MikroTik - Paket 4

## Implementasi Gateway & LAN

Skenario: Router bertindak sebagai gateway internet dan memberikan layanan IP ke seluruh jaringan LAN.

### 1. Masuk ke MikroTik

Gunakan aplikasi Winbox, hubungkan ke router via MAC Address (Neighbor tab).

### 2. Konfigurasi IP Address (CLI/Terminal)

Buka menu New Terminal dan ketik perintah berikut:

# Menambahkan IP ke interface yang terhubung ke Internet (ISP)
/ip address add address=192.168.1.2/24 interface=ether1

# Menambahkan IP ke interface yang terhubung ke LAN (Switch)
/ip address add address=192.168.10.1/24 interface=ether2

### 3. Konfigurasi Gateway (Default Route)

Agar router bisa mengakses internet:

/ip route add gateway=192.168.1.1

### 4. Konfigurasi DNS

Agar router bisa menerjemahkan domain (seperti google.com):

/ip dns set servers=8.8.8.8,8.8.4.4 allow-remote-requests=yes

### 5. Konfigurasi NAT (Masquerade)

Agar client di LAN bisa akses internet menggunakan IP Router:

/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade

### 6. Konfigurasi DHCP Server (Opsional/Sesuai Soal)

Jika diminta memberikan IP otomatis ke PC Client:

/ip pool add name=pool-lan ranges=192.168.10.31-192.168.10.38
/ip dhcp-server add interface=ether2 address-pool=pool-lan disabled=no
/ip dhcp-server network add address=192.168.10.0/24 gateway=192.168.10.1 dns-server=8.8.8.8

=== Catatan: Pastikan kabel dari ISP terpasang di ether1 dan kabel ke Switch terpasang di ether2.

# Panduan Konfigurasi IP - Windows PC (Client)

## Pengaturan IP Statis & Verifikasi Koneksi

Tujuan: Memberikan alamat IP tetap (Static) pada komputer Windows karyawan sesuai dengan skema Paket 4.

### 1. Masuk ke Pengaturan Network

- Tekan tombol Windows + R, ketik ncpa.cpl dan tekan Enter.

- Klik kanan pada Ethernet (atau Local Area Connection), lalu pilih Properties.

### 2. Konfigurasi Protokol IPv4

- Pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) dan klik Properties.

- Pilih opsi “Use the following IP address”.

- Masukkan data (contoh untuk PC 1):

  - IP address: 192.168.10.31

  - Subnet mask: 255.255.255.0

  - Default gateway: 192.168.10.1

- Pilih “Use the following DNS server addresses”:

  - Preferred DNS server: 8.8.8.8 (Google)

  - Alternate DNS server: 8.8.4.4

- Klik OK dan Close.

### 3. Verifikasi Konfigurasi (CMD)

- Buka Command Prompt (Cari cmd di menu Start).

- Ketik perintah:

- ipconfig /all

- Pastikan IPv4 Address, Subnet Mask, dan Default Gateway sudah benar.

### 4. Uji Koneksi

- Ping ke gateway:

- ping 192.168.10.1

- Ping ke PC lain (jika sudah diset):

- ping 192.168.10.32

- === Catatan: Nonaktifkan sementara Windows Firewall atau beri izin untuk ICMP (Ping) agar tes koneksi tidak diblokir.

# Panduan Konfigurasi IP - Ubuntu PC (Client)

## Pengaturan IP Statis Menggunakan Netplan

Skenario: Menyetel alamat IP statis untuk Ubuntu PC atau Server yang terhubung ke jaringan LAN Paket 4.

### 1. Masuk ke File Konfigurasi Netplan

Cari file konfigurasi YAML di direktori /etc/netplan/. Ketik perintah:

ls /etc/netplan/

(Contoh file: 01-network-manager-all.yaml atau 00-installer-config.yaml).

### 2. Edit File Konfigurasi

Buka file YAML tersebut (gunakan editor teks nano atau vi):

sudo nano /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml

### 3. Masukkan Konfigurasi IP Statis

Sesuaikan konfigurasi dengan format YAML berikut (perhatikan spasi):

network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3: # Sesuaikan dengan nama interface kartu jaringan Anda (gunakan `ip addr`)
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.10.32/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.10.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]

### 4. Terapkan Konfigurasi

- Simpan perubahan (tekan Ctrl+O, lalu Enter) dan keluar (Ctrl+X).

- Terapkan konfigurasi netplan:

- sudo netplan apply

### 5. Verifikasi Koneksi

Cek alamat IP yang sudah diatur:

ip addr show enp0s3

Pastikan alamat IP 192.168.10.32 sudah aktif di interface tersebut.

### 6. Uji Ping

Lakukan ping ke Gateway atau PC lain:

ping 192.168.10.1
ping 192.168.10.10 # Ping ke Server

=== Catatan: Pastikan tidak ada kesalahan spasi dalam file YAML karena format ini sangat sensitif terhadap spasi/indentasi.

# Panduan Konfigurasi Hotspot & RADIUS - Paket 4

## Manajemen Pengguna Jaringan Wireless

Skenario: Membuat layanan WiFi (Hotspot) yang menggunakan sistem login, di mana akun pengguna dikelola secara terpusat melalui RADIUS (User Manager).

### 1. Persiapan Interface Wireless

Pastikan interface wlan1 sudah aktif dan memiliki SSID:

/interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] ssid="Hotspot@SMK_NamaSiswa" mode=ap-bridge disabled=no
/ip address add address=192.168.20.1/24 interface=wlan1

### 2. Setup Hotspot (Langkah Cepat)

Jalankan wizard Hotspot melalui terminal:

/ip hotspot setup
# Select interface: wlan1
# Local address: 192.168.20.1/24
# Masquerade network: yes
# Address pool: 192.168.20.2-192.168.20.100
# Select certificate: none
# IP address of SMTP server: 0.0.0.0
# DNS Servers: 8.8.8.8, 8.8.4.4
# DNS Name: portal-smk.sch.id
# User: admin (password bebas)

### 3. Mengaktifkan RADIUS pada Hotspot

Agar Hotspot meminta data user dari server RADIUS: 1. Buka IP -> Hotspot -> Server Profiles. 2. Klik dua kali pada profil hotspot yang baru dibuat (misal: hsprof1). 3. Klik tab RADIUS, centang kotak Use RADIUS. 4. Klik OK.

### 4. Konfigurasi RADIUS Client

Menghubungkan Router ke sistem RADIUS internal (User Manager):

/radius add service=hotspot address=127.0.0.1 secret=password123
/radius incoming set accept=yes

### 5. Konfigurasi User Manager (RADIUS Server)

Catatan: Pastikan paket user-manager sudah terinstal di MikroTik Anda (cek di System -> Packages).

Langkah di Browser (Akses ke http://IP-Router/userman): 1. Login: Admin (tanpa password default). 2. Routers: Tambahkan router baru (Name: Router1, IP: 127.0.0.1, Shared Secret: password123). 3. Profiles: - Buat Profile (misal: Paket_Siswa). - Tambahkan Limitation (misal: Rate Limit: 512k/512k). 4. Users: - Gunakan menu Add -> Batch. - Number of users: 20. - Username length: 5. - Assign Profile: Paket_Siswa.

### 6. Pembatasan Waktu (Sesuai Soal)

Jika diminta membatasi waktu (misal: Jam 07:00 - 16:00), gunakan Firewall Filter:

/ip firewall filter add chain=forward action=drop src-address=192.168.20.0/24 time=16h-23h59m59s,sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
/ip firewall filter add chain=forward action=drop src-address=192.168.20.0/24 time=0s-6h59m59s,sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat

=== Tips Pengujian: - Coba hubungkan HP/Laptop ke SSID yang dibuat. - Pastikan muncul halaman login (Captive Portal). - Gunakan salah satu username dari User Manager untuk login. - Cek status di menu IP -> Hotspot -> Active.